- 大理石平台支架

- 拆卸时，可将C形钢内部螺丝扭下后进行拆除，方便收纳不占空间。

- 可调节千斤顶使平台表面保持平面平整。

- 3.安装时，只需要将C形钢内部螺丝固定住即可。

- 规格

| - 型号 | - 适用范围长度（mm） | - 适用范围宽度（mm） | - 最大承载重量（kg） | - 质量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - HA-ZJ-45 | - 0-460 | - 0-440 | - 200 | - 15 |
| - HA-ZJ-46 | - 0-710 | - 0-700 | - 532 | - 25 |
| - HA-ZJ-47 | - 0-1410 | - 0-1120 | - 2622 | - 35 |

- 1.可调节千斤顶：让平台平面调平。

- 2.可拆卸式的规格，可把部件拆分成6块，方便运输。

- 3.规格多种多样，满足多种平台的使用以及多种平台的尺寸适配，选择丰富。

- 尺寸

| - 型号 | - L | - H | - W |
| --- | --- | --- | --- |
| - HA-ZJ-45 | - 460 | - 400 | - 440 |
| - HA-ZJ-46 | - 710 | - 410 | - 700 |
| - HA-ZJ-47 | - 1410 | - 477 | - 1120 |

- 使用说明

- C型钢：C形钢为支架做固定，安装时将内侧的螺丝锁紧。

- 支架：底部有脚杯做调节，与C形钢一起安装，上放置千斤顶。

- 千斤顶：可将大理石放置在千斤顶上，并且能做平面调节。