垂直度检测仪（高精度）

- 采用手轮进行上下调整，专门用于测量垂直度。       3.安装夹具加装千分表测量垂直度。

- 结构简易易于操作且好保养。

- 规格

| - 型号 | - 测量范围（mm） | - 分度值（mm） | - 垂直度测量最大允许误差（mm） | - 高度（mm） | - 质量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - HA-CZD-45 | - 0-350 | - 0.001 | - ±0.001 | - 1000 | - 19.8 |

- 材质：采用高精度济南青（基准面垂直精度可达2个微米）

- 采用不锈钢材质的高精度量块（精度达1个微米）

- 可搭配多种测量类工具（指示表，千分表，划线器等）

- 此产品为纯机械，使用寿命大大提高。

- 尺寸

| - 型号 | - A | - B | - C | - L | - W | - H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - HA-CZD-45 | - 383 | - 90 | - 45 | - 400 | - 60 | - 413 |

- 使用说明

- 大理石方尺：手托住方尺的侧边，缓慢平稳的移动至适合位置。

- 表夹：将适配的4颗螺丝固定至量块上，再将杠杆千分表安装上表夹头，再固定住。

- 手轮：可通过手轮缓慢调整上下，将需测量垂直度的产品放置于方尺平行，再将杠杆千分表调整至合适位置后，缓慢平稳转动手轮查看表的跳动情况来判断垂直度。